NÉHÁNY TANÁCS AZ ÚTJELZÉSEK ELHELYEZÉSÉHEZ

(kiegészítés a jelzésfestő útmutatóhoz)

Szerkesztette: Dr. Molnár András, illusztrációk: Bence Lilla.

2009. március 6.

GYAKORISÁG ÉS LÁTHATÓSÁG:

Többnyire a jelzéseknek szemből kell látszaniuk és egymástól látótávolságra legyenek, 
kivéve a teljesen egyértelmű szakaszokon.

A jelzés lehetőleg szemmagasságban legyen.

Mindkét irányban jelezzünk, mindig az adott irány szemszögéből.

ELÁGAZÁSOK, LETÉRÉSEK:

Minden elágazásban és letérési lehetőségnél a menetirányból jól láthatóan jelezzünk.

Minden elágazásban egyértelmű iránymutatást adjunk;

a kritikus pontokat a biztonság kedvéért több jelzéssel erősítsük meg:

Az elágazási pont után behívó és megerősítő jelet használjunk; vagy kaput, amikor az út minkét oldalán jelzünk.

Éles irányváltásnál vagy az egyértelműsítés érdekében alkalmazzunk nyíljelzést.

Ügyeljünk arra, hogy a nyíl a megfelelő irányba mutasson, 
s a nyíl irányába elnézve látsszon behívó jel is.

A nyilat ne tegyük ki túl korán, mert az „rövidítő csapásokat” vagy zavart okozhat.

A nehezen jelezhető helyeken is törekedjünk az egyértelmű jelölésre. 
Ha pl. nincs megfelelő tereptárgy egy elágazási pontban, alkalmazzunk előjelzést:

Ilyenkor segítségünkre lehet az átlós, a speciális kanyarodó és az egyenesen mutató nyíl.

Ügyeljünk, hogy az ellenkező irányból jövők számára ne legyen félreérthető.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Alkalmazzuk mindig a legmegfelelőbb jelzési módokat…

Jó munkát!